Slovar za razlago zapisa spremenljivk, ki opisujejo vzorce (obratovalna stanja) pri projektu AI-ASSIST

Splošen opis strukture slovarja

Slovar je sestavljen v štirih poglavjih. Vsako poglavje predstavlja en segment podatkovne baze. V prvem poglavju so opisane značilke vzorcev (rezultati statičnega izračuna, tudi znan kot load flow oz. power flow izračun), v drugem poglavju so opisani indeksi tranzientne stabilnosti, v tretjem poglavju so opisani indeksi frekvenčne stabilnosti in v četrtem indeksi stabilnosti za majhne motnje.

Spodaj je podana razlaga strukture vnosa v slovar:

Z grobo je najprej napisan pomen značilke/indeksa
podan je barvno kodirano zapis v headerju:
Z zeleno je napisana oznaka indeksa
Z rdečo je podan ime elementa EES (elektroenergetskega sistem) na katerega se značilka/indeks nanaša
Z modro je zapisana enota, v kateri je podana značilka/indeks
podan je konkreten primer iz baze podatkov
podana je vrsta spremenljivke značilke/indeksa (norminalni, ordinalni, …)
S poševno so še na koncu podani komentarji

Pripravil: Matjaž Škrlec, matjaz.skrlec@fe.uni-lj.si

# Značilke vzorcev (datoteka LF_main.csv)

Zaporedna številka obratovalnega stanja. Služi za identifikacijo obratovalnega stanja.
ID
Nominalni

Napetost na zbiralki v per unit enoti
U_Bus 01 [pu]
kvantitativni – absolutni
Če zbiralka ni v obratovanju, recimo, da generator ne obratuje, je lahko napetost na zbiralki 0.

Fazni kot napetosti na zbiralki
phi_Bus 01 [deg]
kvantitativni – relativni
Kot 0 predstavlja kot referenčnega stroja/zbiralke, vsi ostali koti so gledani relativno glede na kot referenčnega stroja/zbiralke

Delovna moč, ki jo oddaja generator v MW
P_G 01 [MW]
kvantitativni – absolutni
Če generator ni v obratovanju je moč enaka 0

Jalova moč, ki jo oddaja generator v Mvar
Q_G 01 [Mvar] 
kvantitativni – absolutni
Če generator ni v obratovanju je moč enaka 0

Delovna moč, ki jo prejema breme v MW
P_Load 03 [MW]
kvantitativni – absolutni
Če breme ni v obratovanju je moč enaka 0

Jalova moč, ki jo prejema breme v Mvar
Q_ Load 03 [Mvar] 
kvantitativni – absolutni
Če breme ni v obratovanju je moč enaka 0

Stanje obratovanja daljnovoda
oserv_Line 01-02
binarno
0 pomeni da obratuje, 1 pomeni da ne obratuje

Stanje obratovanja generatorja
oserv_G 01
binarno
0 pomeni da obratuje, 1 pomeni da ne obratuje

Kratkostična moč na zbiralki v MVA
Sk_Bus 01 [MVA] 
kvantitativni – absolutni

Kratkostični prispevek daljnovoda na zbiralko v MVA
Sk_ofLine 01 - 02_at_Bus 02 [MVA]
kvantitativni – absolutni

# Indeksi tranzientne stabilnosti (TSA_main.csv)

Najdaljši čas odstranitve motnje na elementu
CCT_0 
kvantitativni – absolutni
vrednost 0 pomeni, da je najdaljši čas odstranitve motnje manjši od 0,06 s, kar pomeni, da je CCT vsekakor premajhnem (sistem je vsekakor nestabilen).
Če je CCT_0 precej večji od 0,6 s, ni zabeležen.

Zbiralka na kateri (ali blizu katere) je prišlo do motnje
Terminal_0
kvalitativni

Generator, ki je ob motnji bil kritičen
Crit_Gen_0
kvalitativni
Ime generatorja, ki je ob dani motnji prvi izgubil sinhronizem

Tip motnje
Type_0
kvalitativni - binarni
0 – kratek stik na zbiralki, ki sam od sebe izzveni
1 – kratek stik na daljnovodu (blizu zbiralke v drugi alineji), ki je odpravljen z izklopom daljnovoda

Lokacija kratkega stika
Location_0
kvalitativni
Element (zbiralka ali daljnovod) na katerem je prišlo do kratkega stika

# Indeksi frekvenčne stabilnosti (FSA_main.csv)

Vse veličine so gledane globalno, kar pomeni da je predstavljen najslabši primer izmed vseh. Imena generatorjev niso podane, gre pri vsakem indeksu za izpad istega generatorja

Minimalna dosežena frekvenca v pu
minF_0 
kvantitativni – absolutni

Maksimalna dosežena frekvenca v pu
maxF_0
kvantitativni – absolutni

Absolutno maksimalni odvod frekvence v pu/s
maxRoCoF_0
kvantitativni – absolutni

Margin M1, v sekundah, izračunan ob izpadu danega generatorja
M1_0
kvantitativni – absolutni
M1 je izračunan pri meji 95 % nazivne frekvence

Margin M2, v sekundah, izračunan ob izpadu danega generatorja
M2_0 
kvantitativni – absolutni 
M2 je izračunan pri meji 97 % nazivne frekvence

Margin M3, v sekundah, izračunan ob izpadu danega generatorja
M3_0 
kvantitativni – absolutni 
M3 je izračunan pri meji 99 % nazivne frekvence

# Stabilnost za majhne motnje (SSSA_main.csv)

Dušenje nihajnega načina v 1/s
RealPartMode_0
kvantitativni – absolutni
Nihajna načina v dveh različnih obratovalnih stanjih z istim imenom (se pravi Mode_0 v dveh različnih obratovalnih stanjih) nista nujno povezana (ni nujno da gre za isti nihajni način)

Frekvenca nihajnega načina v rad/s

RealPartMode_0
kvantitativni – absolutni
Nihajna načina v dveh različnih obratovalnih stanjih z istim imenom (se pravi Mode_0 v dveh različnih obratovalnih stanjih) nista nujno povezana (ni nujno da gre za isti nihajni način)